KONSTRUKT STEEL s.r.o.

Rázusova 51, 977 01 Brezno

Tel. č.: 048/611 54 00	Mobil: +421 908 804 845

INVESTOR	:       	Ján Kupec

M. R. Štefánika 453/27

985 11 Halič

STAVBA		:	Prevádzka na spracovanie a balenie húb

ADRESA		:	K. ú. Halič, KN-C 500/85 (KN-E 505)

KN-C 500/86 (KN-E 506)

Okres Lučenec

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ

SPRÁVA

Zodpovedný  projektant	: 	Ing. Peter Sabaka

Vypracoval			: 	Ing. Anton Rosík

Dátum 				:	Január 2020

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

## Názov stavby:			Prevádzka na spracovanie a balenie húb

Miesto stavby:				KN-C 500/85 (KN-E 505), KN-C 500/86 (KN-E 506)

Investor:				Ján Kupec

M. R. Štefánika 453/27

985 11 Halič

Stupeň:				Projekt pre stavebné povolenie

Zodpovedný projektant: 		Ing. Peter Sabaka

Vypracoval:				Ing. Anton Rosík

Spracovateľ:				KONSTRUKT STEEL s.r.o.

Rázusova 51

- 01 Brezno

- URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

  - URBANISTICKÉ A  ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Dispozičné riešenie, tvar, rozmer

Predmetný stavebný objekt je navrhnutý ako jednopodlažná budova s podkrovím a bez podpivničenia. Pôdorys stavby je v tvare písmena T s maximálnymi rozmermi cca 13,0 x 9,5 m. Výška novopostaveného stavebného objektu  bude cca 9,0 m nad úrovňou terénu.

Hlavný vstup do prevádzky na spracovanie a balenie húb je zo severozápadnej strany. Za vstupom do budovy sa nachádza chodba z ktorej je prístup na schodisko, do výrobnej miestnosti do WC, do šatne so sprchou a do stravovacej miestnosti. Z výrobnej miestnosti je prístup do skladu surovín a skladu obalov. Samostatný vstup z exteriéru je do technickej miestnosti a taktiež do skladu surovín. V podkroví sa nachádza chodba, z ktorej je prístup do WC, k upratovačke, do archívu, do vzorkovne, do kancelárie, na balkón a do oddychovej miestnosti. Z oddych.miest. je prístup do hygienického zariadenia, skladu a na balkón na juhozápadnej strane.

  - MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE

Základy prevádzky na spracovanie a balenie húb budú tvorené zo základových pásov z prostého betónu predpísanej kvality o šírke 500mm a základových pätiek z prostého betónu. Na základových pásoch budú uložené tri rady debniacich tvárnic hr. 250mm. Podlahová konštrukcia 1.NP je navrhnutá ako železobetónová monolitická doska o hrúbke 150mm. Nosná vodorovná konštrukcia podlahy podkrovia je zhotovená zo stropných trámov.

Obvodové zvislé konštrukcie prevádzky na spracovanie a balenie húb na  1.NP  sú navrhnuté z drevených hranolov hr. 200mm. Drevená obvodová konštrukcia na 1.NP (hr.200mm) je zateplená zvnútra tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 80 mm. Nosné vnútorné konštrukcie na 1.NP sú navrhnuté z drevených hranolov hr. 160 mm a ostatné nenosné steny sú navrhnuté tiež z drevených hranolov hr. 120mm obložené sadrokartónovými doskami. Obvodové stenové konštrukcie podkrovia sú navrhnuté ako sendvičová konštrukcia a sú tvorené drevenými stĺpikmi s vloženou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 160 mm obložené dreveným obkladom. Nenosné vnútorné priečky podkrovia sú navrhnuté z drevených hranolov hr. 120mm obložené sadrokartónovými doskami.

Strešná konštrukcia prevádzky na spracovanie a balenie húb je drevená, sedlová s vikiermi na oboch stranách. Na severozápadnej a severovýchodnej strane bude strecha predĺžená kvôli terasám, balkónom a vstupu do objektu.

Okenné konštrukcie budú tvorené plastovými oknami s izolačným trojskom. Dverné konštrukcie budú tvorené plastovými dverami.

Súčasťou stavby bude aj oplotenie pozemku. Oplotenie je navrhnuté ako drevené, výšky 1,2m nad terénom. Oplotenie tvoria drevené stĺpiky cca po 3,0m, na ktoré sa horizontálne na-skrutkujú drevené dosky(ostriaky). Farba oplotenia bude rovnaká ako na drevostavbe.

  - STAROSTLIVOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výstavbou rodinného domu dôjde k záberu pôdy vedenej v katastri nehnuteľností ako orná pôda. Je nutné urobiť skrývku ornice.

Zastavaná plocha po výstavbe:

Prevádzka na spracovanie a balenie húb ..... S=112 m2

Terasy, prestrešenia ..................................... S= 91 m2

Prístupová cesta na pozemku investora......... S=108 m2

Odstavná plocha pre hostí...............................S=58,5 m2

Odstavná plocha pre investora....................... S= 49,0 m2

Spolu .............................................................S= 418,5 m2

Na pozemku sa nenachádzajú existujúce dreviny, tým pádom nie je nutné robiť výrub.

Objekt bude napojený vodovodnou prípojkou na verejný vodovod. Splaškové odpadové vody budú zaústené novou kanalizačnou prípojkou do verejnej uličnej kanalizácie. Dažďové vody budú zvedené voľne na terén a vsakované do pozemku.

Odpad stavebného charakteru vzniknutý pri realizácii stavby zaradený v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.  katalógu odpadov do skupiny 17 - Stavebné odpady a odpady z demolácií :

____________________________________________________________________________

15  ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

__
15 01    OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV)		__

15 01 02 	obaly z plastov                                        	O

- odpad bude zneškodnený v rámci odovzdania stavebného odpadu  osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.                  0,1t

__

15 01 03 	obaly z dreva                                        	O

- odpad bude zneškodnený v rámci odovzdania stavebného odpadu  osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.                  0,2t

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY
 Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)			
Číslo skupiny	Názov skupiny, podskupiny	Kategória	Množstvo
podskupiny, 	a druhu odpadu                          	odpadu 	odpadu
a druhu odpadu										(predpokl.										 											___												___________________

17 01    BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA	
17 01 01 	betón                                        	O	
- odpad bude zneškodnený v rámci odovzdania stavebného odpadu  osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.                1,0t

___												___________________ 
17 01 03 	škridly a obkladový materiál a keramika                                O	
- odpad bude zneškodnený v rámci odovzdania stavebného odpadu  osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.               0,3t

_______________________________________________________________________

17 02    DREVO, SKLO, PLASTY 	_____________________________
17 02 01 	drevo                                      	O	
- odpad bude zneškodnený v rámci odovzdania stavebného odpadu  osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.           0,5t

_______________________________________________________________________

17 04    KOVY VŔÁTANE ICH ZLIATIN 	_____________________________
17 04 05 	Železo a oceľ                                     	O	
- odpad bude zneškodnený v rámci odovzdania stavebného odpadu  osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi             0,05t

_______________________________________________________________________

17 05    ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH,

KAMENIVO A MATERIÁL Z BÁGROVÍSK	_____________________________
17 05 06 	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 03            	O	
- využije sa na terénne úpravy okolo stavby        30m3-60t

_______________________________________________________________________

17 06    IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST 	______
17 06 04 	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01, 17 06 04         	O	
- odpad bude zneškodnený v rámci odovzdania stavebného odpadu  osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi           0,2t

# CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA, DOKNUTÉ OCHRANNÉ PÁSMA, POŽIADAVKY NA DEMOLÁCIE A VÝRUB ZELENE

Územie sa nenachádza v ochrannom pásme cestných komunikácií regionálneho alebo nadregionálneho významu, v OP železníc alebo iných objektov dopravnej infraštruktúry.

Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne pamiatkovo chránené objekty, prírodné rezervácie, alebo chránené krajinné lokality.

V  časti územia sa nenachádzajú žiadne drobné stavby vybavenosti, ktoré by bolo nutné odstrániť pre potreby vybudovania spevnených plôch,  komunikácií alebo ostatných objektov potrebnej  technickej infraštruktúry.

Na území alebo v jeho blízkosti sa nenachádzajú jestvujúce podzemné siete, pri ktorých je potrebné dodržať normou požadované odstupy a ochranné pásma.

  - STAROSTLIVOSŤ O BREZPEČNOSŤ PRÁCE

Práce pri realizácii stavby musia byť dodávateľom zabezpečené v súlade s platnými predpismi, vyhláškami a normami ochrany zdravia, v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z a vyhlášky č.147/2013 Z.z..

Pred zahájením výstavby je investor stavby povinný zaistiť vytýčenie a označenie všetkých inžinierskych podzemných sietí, ktoré križujú alebo sú v súbehu s vodovodom ich správcami.

Stavenisko je potrebné zabezpečiť proti prístupu cudzích osôb výstražnými zábradliami a stavenisko označiť príslušnými bezpečnostnými tabuľkami. Všetci pracovníci vstupujúci na stavenisko musia byť preukázateľne školený o BOZP súvisiacich s realizáciou stavby v zmysle vyhlášky č.147/2013 Z.z.. Slovenského úradu bezpečnosti práce, Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Otvorené ryhy dodávateľ zabezpečí ochranným ohradením, dočasnými prechodmi pre dopravu a osoby s potrebným osvetlením a označením tabuľkami. Skladovanie materiálov bude na označených plochách.

Počas výstavby dodávateľ musí zabezpečiť aby nedošlo k úniku ropných látok z používaných mechanizmov, ochranu ovzdušia a ochranu pracujúcich pred hlukom, otrasmi a vibráciami.

Povinnosti investora a dodávateľa v oblasti bezpečnosti práce je potrebné obsiahnuť v zmluve alebo zápise o prevzatí staveniska.

- POŽIARNA BEZPEČNOSŤ

Podrobná špecifikácia v profesii Požiarna bezpečnosť .

- ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce budú pozostávať z výkopu základových pásov a pätiek pre predmetný objekt. Ďalšie zemné práce budú spočívať v úprave terénu a sklonových pomerov pozemku pod stavbou a výkopov pre prípojky pre napojenie na inžinierske siete. Výškové kóty budú merané od podlahy na prízemí –  +/- 0,000 m.

Výkopová zemina sa využije pri terénnych úpravách v okolí stavby.

- PODZEMNÁ VODA

Na predmetných stavebných parcelách na základe prevedenej obhliadky, nie je predpoklad výskytu podzemnej vody v základovej škáre.

- ZDRAVOTECHNIKA

Projekt zdravotechniky rieši odvedenie splaškových odpadových vôd, dažďových odpadových vôd, prípojku vody, rozvod pitnej vody a rozvod úžitkovej vody.

Objekt bude zásobovaný pitnou vodou cez vodovodnú prípojku z verejného vodovodu. Splaškové odpadové vody budú odvedené kanalizačnou prípojkou do verejnej uličnej kanalizácie. Dažďové vody budú zvedené voľne na terén a rovnomerne vsakované.

Príprava teplej vody je zabezpečená externým zásobníkovým ohrievačom, napr. Protherm FE 120 ME s čistým objemom 117 l, napojeným na elektrický kotol.

Podrobná špecifikácia v profesii Zdravotechnické inštalácie.

- TEPLO A PALIVÁ

Ako hlavný zdroj tepla rodinného domu je navrhnutý elektrický kotol Protherm Raja 12K (tepelný výkon 2 – 12 kW) umiestnený v technickej miestnosti.

Rozmery kotla výška/šírka/hĺbka 740 x 410 x 310 mm. Kotol bude pracovať pri teplotnom spáde 40/35 °C.

Ako doplnkový zdroj bude slúžiť teplovzdušný krb umiestnený vo výrobnej miestnosti.

Podrobná špecifikácia v profesii Vykurovanie.

- ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Objekt bude napojený na elektrickú sieť zemným rozvodom nízkeho napätia. Meranie spotreby elektrickej energie je umiestnené na verejne prístupnom mieste – do strojného piliera v oplotení odkiaľ je vedené do prevádzky na spracovanie a balenie húb, kde sa nachádza domovy rozvádzač.

Podrobná špecifikácia v profesii Elektroinštalácia.

- ROZVOD PLYNU

Objekt nebude pripojený na rozvod plynu.

- PRÍSTUP NA STAVENISKO

Prístup na stavenisko bude z verejnej komunikácie navrhovaného objektu, bude slúžiť ako vjazd a výjazd vozidiel na stavbu. Počas výstavby bude v prípade potreby doprava regulovaná dočasným dopravným značením. Stavenisko bude oplotené počas výstavby v nevyhnutnom rozsahu so vstupnou bránou.

.................................

V Brezne, Január 2020					 Ing. Anton Rosík