KONSTRUKT STEEL s.r.o.

Rázusova 51, 977 01 Brezno

Tel. č.: 048/611 54 00	Mobil: +421 917 281 078

INVESTOR	:       	Ján Kupec

M. R. Štefánika 453/27

985 11 Halič

STAVBA		:	Prevádzka na spracovanie a balenie húb

ADRESA		:	K.Ú. Halič, okres Lučenec

č.p. E-KN  506

TECHNICKÁ   SPRÁVA

Architektúra

Zodpovedný  projektant	: 	Ing. Peter Sabaka

Vypracoval			: 	Ing. Anton Rosík

Dátum 				:	September  2018

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

## Názov stavby:			Prevádzka na spracovanie a balenie húb

Miesto stavby:				Halič, E-KN 506, okres Lučenec

Investor:				Ján Kupec

M. R. Štefánika 453/27

985 11 Halič

Stupeň:				Projekt pre stavebné povolenie

Zodpovedný projektant: 		Ing. Peter Sabaka

Vypracoval:				Ing. Anton Rosík

Spracovateľ:				KONSTRUKT STEEL s.r.o.

Rázusova 51

- 01Brezno

- STAVEBNÁ ČASŤ

  - ZÁKLADY

Základy prevádzky na spracovanie a balenie húb budú tvorené zo základových pásov o šírke 500mm a základových pätiek z prostého betónu. Základové pásy budú pod obvodovými stenami a nosnými stenami a základové pätky budú vyhotovené pod komínom a vonkajšími stĺpmi(viď. Stavebná časť, výkres č.2 : Základy).

  - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Obvodové zvislé konštrukcie prevádzky na spracovanie a balenie húb na  1.NP  sú navrhnuté z drevených hranolov hr. 200mm. Drevená obvodová konštrukcia na 1.NP (hr.200mm) je zateplená zvnútra tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 80 mm. Nosné vnútorné konštrukcie na 1.NP sú navrhnuté z drevených hranolov hr. 160 mm a ostatné nenosné steny sú navrhnuté tiež z drevených hranolov hr. 120mm obložené sadrokartónovými doskami.

Obvodové stenové konštrukcie podkrovia sú navrhnuté ako sendvičová konštrukcia a sú tvorené drevenými stĺpikmi s vloženou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 240 mm obložené dreveným obkladom. Nenosné vnútorné priečky podkrovia sú navrhnuté z drevených hranolov hr. 120mm obložené drevenými doskami.

  - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Nosná vodorovná konštrukcia podlahy prevádzky na spracovanie a balenie húb na 1.NP  je zhotovená ako monolitická železobetónová doska hr. 150mm z prostého betónu vystuženého kari sieťami a betonárskou výstužou.

Nosná vodorovná konštrukcia podlahy podkrovia je zhotovená zo stropných trámov so záklopom z vrchnej strany.

  - PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE

Podlahová konštrukcia prevádzky na spracovanie a balenie húb na 1.NP (nad nosnou konštrukciou) je tvorená z tepelnej izolácie, systémovej dosky pre podlahové vykurovanie, cementového poteru a nášľapnej vrstvy. Nášľapná vrstva v kúpeľni, wc a zádverí bude z keramickej dlažby. V ostatných miestnostiach budú nášľapnú vrstvu tvoriť laminátové/ drevené parkety.

Podlahová konštrukcia v podkroví (nad nosnou konštrukciou) je tvorená z dreveného záklopu, z parozábrany, systémovej dosky pre podlahové vykurovanie, cementového poteru a nášľapnej vrstvy. Nášľapná vrstva v kúpeľni, wc a zádverí bude z keramickej dlažby. V ostatných miestnostiach budú nášľapnú vrstvu tvoriť laminátové/ drevené parkety.

  - ÚPRAVA VONKAJŠÍCH POVRCHOV

Povrchová úprava vonkajších drevených konštrukcií bude riešená lazúrovacím lakom. Farebné riešenie vonkajších omietok a obkladov si navrhne investor.

  - KONŠTRUKCIA STRECHY

Strešná konštrukcia prevádzky na spracovanie a balenie húb je drevená, sedlová s vikiermi na oboch stranách. Na severozápadnej a severovýchodnej strane bude strecha predĺžená kvôli terasám, balkónom a vstupu do objektu. Strecha je tvorená krokvami, pomúrnicami, klieštinami, stredovými väznicami atď. Samotná krytina bude uchytená na latách. Celá konštrukcia krovu bude natretá náterom proti hnilobe a škodcom.

  - VÝPLNE OTVOROV

Všetky okná  budú plastové s izolačným trojsklom.

Dvere budú plastové.

  - IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI

Ako izolácia proti zemnej vlhkosti bude použitý asfaltový pás HYD-ROBIT V60 S35 natavovaný na betónovú konštrukciu. Betónová konštrukcia bude opatrená penetračným náterom.

  - TEPELNÁ IZOLÁCIA

Tepelnú izoláciu podláh budú tvoriť dosky s extrudovaného polystyrénu, určené pre vyššie zaťaženie. Základy budú zateplené extrudovaným polystyrénom. Tepelnú izoláciu obvodových stien a strešnej roviny bude tvoriť minerálna vlna.

  - KLAMPIARSKE VÝROBKY

Oplechovanie parapetov okien, dažďové zvody a dažďové žľaby previesť z plechu hr.0,6 mm.

..................................

V Brezne, September  2018                                          	    Ing. Anton Rosík